# 車隊燃油效率與價格差異分析

DA E01 專案分析報告

分析期間為 2025 年 1 至 6 月。營運指標採修訂版，公開市場價格用於事後背景比較。

本報告把 ECU 耗用、購油交易與油箱存量分開核對，再按車輛、任務及資料覆蓋判讀差異。整體效率為 8.21 MPG，但調查優先順序取決於證據是否可比；購油差額或前後變化本身不能證明浪費或節省。

| 主要數值 | 本次結果 | 判讀口徑 |
| --- | --- | --- |
| 車隊與觀察規模 | 3 租戶 30 車 | 27 報告週，810 筆車輛週 |
| 可配對里程 | 219,385.5 km | 與耗用使用相同合格區間 |
| ECU 配對耗用 | 62,852.7 L | 不以購油量代替 |
| 車隊燃油效率 | 8.21 MPG | 總里程除以總耗用後換算 |
| 配對時間覆蓋 | 99.95% | 有效配對秒數除以應觀察秒數 |
| 可比購油淨額 | US$76,856.05 | 交易支出，不是當期耗用成本 |

## 主要分析發現

1 筆車輛週需要優先查核覆蓋；156 筆缺少合格同儕基準。符合任務同儕規則的強度查核有 1 筆，價格查核有 17 筆，類別可能重疊。

報告使用流程包含 8 筆審閱案例，其中 3 筆可作描述性後續比較。按基準任務里程占比標準化後，仍需保留未控制的路線、載重與其他情境差異。

## 資料性質與結論邊界

車輛營運、交易與措施追蹤為明確標示的合成資料；EIA 價格為獨立的公開市場背景。本案展示可重現的分析流程與模擬情境，不代表真實客戶採用、實際節油或公司營運成果。

# 效率必須連同觀測覆蓋解讀

效率與覆蓋率一起閱讀；低覆蓋週不可只憑 MPG 排名，車隊數值採總量比。

有量測的租戶週 MPG 範圍為 7.83-8.65；配對時間覆蓋率範圍為 95.7%-100.0%。不同工況尚未調整，不能直接當排名。

## 分析後的查核方向

當效率曲線改變時，先查看同週配對時間覆蓋，再按車輛及任務下鑽。短期改善若伴隨觀測缺口，應先查量測與歸屬，不直接當作駕駛或車況變好。

另有 30 筆沒有預定營運時間，效率不適用；0 筆覆蓋未知。這兩種狀態與低覆蓋分開保存。

圖表與明細均可由 output_id、車輛及報告週回查；完整計算口徑見 docs/metrics.md。

# 從車輛週矩陣定位變化

橫向辨識同車變化，縱向比較前先核對任務與覆蓋；灰格表示沒有可用效率，不是零效率。

矩陣共有 30 輛車、27 週；30 格沒有可用 MPG，1 格配對時間覆蓋低於 95%。

## 分析後的查核方向

先沿同一列比較同車的時間變化，再選取同任務與車型的其他車輛。灰格表示沒有可用 MPG，可能是沒有營運暴露；其語意必須由明細狀態確認。

圖表與明細均可由 output_id、車輛及報告週回查；完整計算口徑見 docs/metrics.md。

# 用載重與任務解釋耗用差異

較高載重與 PTO 可能伴隨較高耗用；此圖用來選擇可比情境，不能將相關性當成浪費原因。

長途幹線：179 筆車輛週的耗用強度中位數為 28.31 L/100km。這是各組描述性數值，仍須核對載重與 PTO 差異。

混合任務：592 筆車輛週的耗用強度中位數為 28.75 L/100km。這是各組描述性數值，仍須核對載重與 PTO 差異。

區域配送：9 筆車輛週的耗用強度中位數為 30.21 L/100km。這是各組描述性數值，仍須核對載重與 PTO 差異。

## 分析後的查核方向

載重採任務時間加權，氣泡大小呈現 PTO 占比。此圖提供分組背景；真正的同儕比較仍要拆到任務粒度，不能把 mixed 當成單一同質任務。

圖表與明細均可由 output_id、車輛及報告週回查；完整計算口徑見 docs/metrics.md。

# 拆解購油支出的價格與數量效果

先拆解價格與購油量，再檢查未能分解的組合差異；市場差額僅供調查，不是可實現節省。

2025-06-16 至 2025-06-23 的可比購油淨額由 US$1,539.67 變為 US$4,330.44；價格效果 US$24.59、數量效果 US$2,766.18、未分解差額 US$0.00。

## 分析後的查核方向

交易淨額先排除不適用的金額與數量口徑，再計算價量效果。市場背景按區域及觀測週配對；交易條件、稅務口徑及採購可得性仍可能不同，市場差額不是可實現節省。

圖表與明細均可由 output_id、車輛及報告週回查；完整計算口徑見 docs/metrics.md。

# 以油箱平衡交叉核對 ECU 耗用

橋接圖說明單一窗口的燃料守恆；中圖比對相同窗口的 ECU 與油箱平衡量，並保留量測不確定範圍。差額仍可能來自覆蓋或移動缺口，不能直接判為偷油。

| 庫存核對狀態 | 窗口數 |
| --- | --- |
| 落於量測不確定範圍 | 776 |
| 沒有合格 ECU 區間 | 30 |
| 邊界量測未校準 | 2 |
| 燃料移動紀錄不完整 | 1 |
| 需調查覆蓋或庫存平衡 | 1 |

## 分析後的查核方向

先核對盤點兩端與燃料移動是否屬同一油箱範圍，再查看 ECU 區間覆蓋。超出不確定範圍的差額應回查補傳、未校準讀值及移動憑證；它本身不能證明偷油或浪費。

圖表與明細均可由 output_id、車輛及報告週回查；完整計算口徑見 docs/metrics.md。

# 先檢查可比性再安排調查

先確認資料品質，再調查同任務耗用偏高與價格差異；旗標不是故障、舞弊或浪費的結論。

覆蓋查核 1 筆、任務內強度查核 1 筆、價格查核 17 筆。類別可重疊；未知覆蓋另留於明細。

## 分析後的查核方向

同儕必須來自相同租戶、車型、任務與週，排除當前車輛。資料充足才比較差異；沒有足夠同儕表示證據不足，不能視為正常或異常的已驗證結論。

缺少合格同儕的 156 筆車輛週保留在明細中。未觸發規則不等於已證實正常；規則的用途是安排下一步查核。

圖表與明細均可由 output_id、車輛及報告週回查；完整計算口徑見 docs/metrics.md。

# 從報告採用追蹤到可比的後續結果

先區分採用、成熟度與可比性，再用基準期各任務的里程占比加權後續耗用強度，降低任務組合不同的影響。原始與標準化差異均可回查；仍不能將變化當作措施的因果效果。

可作描述性比較 3 筆；未觀察到措施 2 筆；任務組合改變 1 筆；失去後續追蹤 1 筆；觀察窗口尚未成熟 1 筆。

| 車輛 | 基準 | 原始後續 | 標準化後續 | 標準化差異 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01-V01 | 28.21 | 28.21 | 27.90 | -0.31 |
| T01-V02 | 28.64 | 29.19 | 29.12 | +0.48 |
| T01-V08 | 29.46 | 28.71 | 28.70 | -0.76 |

耗用強度單位均為 L/100km。標準化以基準期各任務的里程占比加權後續任務強度；圖中空心菱形為原始後續值。

活躍審閱合計 137.0 分鐘，記錄基準為 240.0 分鐘，涵蓋 8 筆案例。活躍工時不含等待；這些合成紀錄只驗證流程處理。

## 分析後的查核方向

先確認報告是否被採用與措施是否發生，再檢查觀察是否成熟、是否失聯及任務是否可比。保留原始與任務組合標準化結果；標準化能處理已知任務占比，仍未控制所有混雜因素。

# 重現結果與使用分析證據

讀者可以由來源檔案與建置入口重建資料庫，再從 SQL 計算、圖表和明細回查同一結果。修改規則時應重新執行分析與驗證，保留輸入版本、參數及新的結果。

## 確認問題與口徑

先分清購油支出、ECU 耗用與庫存平衡；明確定義同一報告版本、時間窗口與分母。公開價格與合成營運資料各自保留來源，事件時間不等於平台可取得時間。

docs/metrics.md  data/public/  config/  contracts/

## 檢查資料準備與品質

從原始事件、標準化欄位到共同有效區間，保留拒收、修訂、缺值及核對依據。區分量測不完整、同儕不足及窗口未成熟，避免將未知解讀成營運結果。

src/fleet_fuel/  validation/

## 執行分析與調整規則

先核對總量，再計算配對效率、價量差異、同任務基準與可比的後續窗口。修改門檻後重新檢查涵蓋率與例外，並保留新的參數與結果。

sql/analytics.sql  notebooks/01_fuel_analysis.ipynb

## 閱讀圖表與回查明細

互動報表一次選一個版本，再篩選租戶、車輛、週與品質並下載明細。利用 output_id 回查來源與截止時間；中文圖表說明提供每張圖的判讀與限制。

outputs/dashboard.html  outputs/report_weekly_detail.csv
docs/chart_walkthrough_zh.md

## 執行入口

依 README 安裝已鎖定的執行環境後，在專案根目錄執行：

python -m fleet_fuel.cli run --profile full --operational snapshot